# EQ-100 전동 구동 모터
기술 사양서

⚠  본 문서는 대외비(3등급) 문서입니다. 무단 복사·외부 반출 및 전송을 금지합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 번호 | LIG-DNA-TSD-EQ100-2026-001 |
| 문서명 | EQ-100 전동 구동 모터 기술 사양서 |
| 버전 | Rev. 2.3 |
| 작성일 | 2026년 1월 15일 |
| 최종 개정일 | 2026년 3월 22일 |
| 작성 부서 | LIG D&A 기계·전자 시스템 설계부 |
| 검토자 | 홍길동 수석연구원 (ME팀) |
| 승인자 | 이민준 기술연구소장 |
| 보안 등급 | 대외비 (3등급) |
| 배포 대상 | 기술지원팀, 품질보증팀, 승인된 협력업체 |

# 1. 제품 개요

## 1.1 모델 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델명 | EQ-100 |
| 제품 분류 | 전동 구동 모터 (Electro-Mechanical Drive Motor) |
| 적용 플랫폼 | 경량 무인 이동 체계(UGV급), 지상 전술 장비 |
| 용도 | 전술 이동 플랫폼 주 구동원, 방향 전환 액추에이터 |
| 개발 근거 | 방위사업청 소요 결의 RA-2024-0328 |
| 형식 승인 번호 | DAPA-EM-2025-0441 |
| 제조사 | LIG D&A 주식회사 |

## 1.2 제품 설명

EQ-100은 LIG D&A가 독자 개발한 고출력 전동 구동 모터로, 소형 무인 지상 차량(UGV) 및 지상 전술 장비의 주 구동 용도로 설계되었습니다. 극한 환경(혹서·혹한·모래 먼지·진동)에서도 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 방수·방진 IP67 등급을 충족합니다.

고토크 밀도 설계 (경량화 + 고출력 양립)

내장형 드라이버 보드 (별도 모터 드라이버 불필요)

CAN 2.0B 및 RS-485 이중 통신 인터페이스

과전류·과열·과속 3중 보호 회로 내장

MIL-STD-810H 충격 및 진동 기준 적합

# 2. 주요 사양

## 2.1 전기적 사양

| 사양 항목 | 값 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정격 전압 | 48 | VDC | ±10% 허용 |
| 최대 입력 전압 | 56 | VDC | 초과 시 보호 회로 동작 |
| 최소 입력 전압 | 36 | VDC | 미달 시 저전압 경보 |
| 정격 전류 | 18.5 | A | 연속 동작 기준 |
| 최대 순간 전류 | 42.0 | A | 최대 5초 허용 |
| 정지 시 소비 전력 | 3.2 | W | 대기 모드 |
| 정격 출력 전력 | 820 | W | 연속 정격 기준 |
| 최대 출력 전력 | 1,850 | W | 순간 최대 (5초) |
| 절연 등급 | H급 | — | 최대 180°C 내열 |
| 절연 저항 | ≥ 100 | MΩ | DC 500V 인가 시 |
| 내전압 | 1,500 | VAC | 1분 인가, 누전 없음 |

## 2.2 기계적 사양

| 사양 항목 | 값 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정격 토크 | 15.5 | Nm | 연속 동작 기준 |
| 최대 순간 토크 | 28.0 | Nm | 최대 5초 허용 |
| 기동 토크 | 12.0 | Nm | 정지 상태에서 기동 시 |
| 정격 회전수 | 3,000 | rpm | 무부하 기준 |
| 최대 회전수 | 4,500 | rpm | 과속 보호 임계값: 4,800 rpm |
| 최소 제어 회전수 | 50 | rpm | 이하 속도 제어 불안정 |
| 정격 효율 | 93.5 | % | 정격 부하, 25°C 기준 |
| 극수 | 8 | pole | BLDC 방식 |
| 중량 | 4.2 | kg | 커넥터 제외 |
| 외형 치수(L×W×H) | 185×120×98 | mm | 마운팅 브래킷 제외 |
| 냉각 방식 | 자연 냉각 (팬리스) | — | 알루미늄 다이캐스팅 하우징 |
| 회전 방향 | CW / CCW | — | 소프트웨어 설정 가능 |

## 2.3 환경 조건

| 사양 항목 | 값 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 동작 온도 범위 | -40 ~ +70 | °C | 정격 성능: -20°C ~ +55°C |
| 보관 온도 범위 | -55 ~ +85 | °C | 결로 없는 환경 |
| 동작 습도 | 5 ~ 95 | % RH | 결로 없는 환경 |
| 보호 등급 | IP67 | — | 1m 수중 30분 침수 내구 |
| 고도 | 0 ~ 4,000 | m | 고도 상승 시 출력 저하 |
| 진동 내구성 | MIL-STD-810H, Method 514.8 | — | 3축 각 20G, 20~2000 Hz |
| 충격 내구성 | MIL-STD-810H, Method 516.8 | — | 40G, 11ms, 3축 각 3회 |
| 염수 분무 | MIL-STD-810H, Method 509.7 | — | 5% NaCl, 48시간 |
| 모래 먼지 | MIL-STD-810H, Method 510.7 | — | 10.6 g/m³, 6시간 |

# 3. 성능 특성 데이터

## 3.1 토크-속도 특성

아래 데이터는 정격 전압(48VDC), 상온(25°C) 조건에서 측정한 값입니다.

| 회전수 (rpm) | 토크 (Nm) | 출력 (W) | 전류 (A) | 효율 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 28.0 | 0 | 42.0 | — |
| 500 | 25.5 | 1,335 | 38.2 | 80.5 |
| 1,000 | 22.0 | 2,304 | 33.1 | 86.2 |
| 1,500 | 20.0 | 3,142 | 28.9 | 89.7 |
| 2,000 | 18.5 | 3,874 | 25.0 | 91.5 |
| 2,500 | 17.0 | 4,450 | 22.1 | 92.8 |
| 3,000 | 15.5 | 4,869 | 18.5 | 93.5 |
| 3,500 | 13.0 | 4,769 | 16.3 | 91.8 |
| 4,000 | 10.5 | 4,398 | 14.8 | 88.3 |
| 4,500 | 7.0 | 3,298 | 13.5 | 82.1 |
| 4,800 | 2.0 | 1,005 | 12.8 | 55.0 |

## 3.2 온도별 출력 보정 계수

| 동작 온도 (°C) | 최대 연속 토크 보정계수 | 최대 순간 토크 보정계수 |
| --- | --- | --- |
| -40 | 0.70 | 0.75 |
| -20 | 0.85 | 0.90 |
| 0 | 0.95 | 0.97 |
| 25 | 1.00 | 1.00 |
| 40 | 0.97 | 0.98 |
| 55 | 0.90 | 0.93 |
| 70 | 0.75 | 0.80 |

# 4. 인터페이스 사양

## 4.1 전원 커넥터

| 핀 번호 | 신호명 | 전압 레벨 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC+ | 48 VDC | 전원 입력 (+) |
| 2 | VCC- | 0 V | 전원 입력 (-) / GND |
| 3 | PGND | 0 V | 보호 접지 |
| 4 | SHLD | — | 쉴드 (하우징 연결) |

## 4.2 통신 커넥터 (CAN / RS-485)

| 핀 번호 | 신호명 | 프로토콜 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAN_H | CAN 2.0B | High 신호선 |
| 2 | CAN_L | CAN 2.0B | Low 신호선 |
| 3 | CAN_GND | CAN 2.0B | 신호 기준 GND |
| 4 | RS485_A | RS-485 | A 신호선 (+) |
| 5 | RS485_B | RS-485 | B 신호선 (-) |
| 6 | DGND | — | 디지털 GND |

## 4.3 CAN 통신 기본 파라미터

| 파라미터 | 값 |
| --- | --- |
| CAN ID (기본값) | 0x01 (1~127 범위 설정 가능) |
| 통신 속도 | 500 kbps (기본값) / 1 Mbps 지원 |
| 프레임 형식 | Standard Frame (11-bit ID) |
| 최대 데이터 길이 | 8 bytes |

# 5. 설치 및 유지보수

## 5.1 설치 환경 조건

설치면: 평탄하고 진동이 최소화된 금속 마운팅 플레이트 권장

체결 토크: M6 볼트 기준 8~10 Nm (과체결 금지)

냉각 공간: 모터 상단 최소 50mm 공간 확보 (자연 대류 방해 금지)

전선 배선 반경: 최소 곡률 반경 50mm 이상 유지

진동 절연: 마운트에 방진 고무 패드 적용 권장

## 5.2 정기 점검 항목 및 주기

| 점검 항목 | 점검 주기 | 점검 방법 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 커넥터 체결 상태 | 월 1회 | 육안 및 손으로 당겨 확인 | 유격 없음, 잠금 장치 정상 |
| 하우징 오염·손상 | 월 1회 | 육안 점검 | 균열·변형·이물질 없음 |
| 동작 소음·진동 | 월 1회 | 청음·촉지 | 비정상 소음 또는 진동 없음 |
| 절연 저항 측정 | 분기 1회 | 메거 사용 (DC 500V 인가) | 100 MΩ 이상 |
| 커넥터 핀 부식 점검 | 분기 1회 | 육안 및 접촉 저항 측정 | 산화·부식 없음, 접촉 저항 1Ω 이하 |
| 펌웨어 버전 확인 | 반기 1회 | CAN 진단 툴 연결 후 버전 조회 | 최신 배포 버전 적용 여부 확인 |
| 내부 청소 (선택) | 연 1회 | 압축 공기 또는 부드러운 솔 사용 | 이물질 제거 |

## 5.3 교체 부품 목록

| 부품명 | 부품 번호 | 교체 권장 주기 | 단가 (원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전원 커넥터 어셈블리 | EQ100-P-CON-001 | 3년 | 45,000 | IP67 인증 제품 사용 |
| 통신 커넥터 어셈블리 | EQ100-C-CON-002 | 3년 | 32,000 |  |
| 베어링 (프론트) | EQ100-BRG-F01 | 2년 | 28,000 | SKF 또는 동급 |
| 베어링 (리어) | EQ100-BRG-R01 | 2년 | 24,000 | SKF 또는 동급 |
| O-링 세트 | EQ100-ORS-003 | 1년 | 8,500 | 방수 유지용 |
| 인코더 케이블 | EQ100-ENC-CBL | 5년 | 55,000 |  |
| 방열 그리스 | EQ100-TGS-001 | 2년 | 12,000 | 150°C 내열 제품 |
| 드라이버 PCB | EQ100-DRV-PCB | 7년 | 380,000 | 공장 교체만 가능 |
| 고정자(스테이터) 코일 | EQ100-STA-001 | 10년 | 520,000 | 공장 교체만 가능 |

# 6. 알람 코드 및 대처 방법

CAN 또는 RS-485를 통해 전송되는 진단 코드입니다. 알람 발생 시 즉시 원인을 파악하고 대처하십시오.

| 코드 | 명칭 | 발생 조건 | 심각도 | 대처 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-001 | 과전류 | 순간 전류 > 42A 초과 | 긴급 | 전원 차단 후 부하 점검 |
| E-002 | 과온도 | 내부 온도 > 85°C | 긴급 | 냉각 공간 확보, 부하 감소 |
| E-003 | 과속 | 회전수 > 4,800 rpm | 긴급 | 속도 명령 확인 및 제어기 점검 |
| E-004 | 저전압 | 입력 전압 < 36V | 긴급 | 전원 공급 장치 점검 |
| E-005 | 과전압 | 입력 전압 > 56V | 긴급 | 전원 공급 장치 점검 |
| E-006 | 인코더 오류 | 인코더 신호 이상 | 긴급 | 커넥터 점검, 인코더 케이블 교체 |
| E-007 | 홀센서 오류 | 홀 센서 신호 3개 중 1개 이상 이상 | 긴급 | 홀센서 커넥터 및 배선 점검 |
| E-008 | 드라이버 과온 | 드라이버 PCB 온도 > 80°C | 경고 | 주변 온도 및 환기 확인 |
| E-009 | 통신 타임아웃 | CAN/RS-485 수신 200ms 이상 중단 | 경고 | 통신 케이블 및 마스터 장치 점검 |
| E-010 | EEPROM 오류 | 설정값 저장 공간 손상 | 경고 | 공장 초기화 후 재설정 |
| E-011 | 과부하 | 연속 정격 토크 120% 초과 30초 이상 | 경고 | 부하 점검, 적용 환경 재검토 |
| E-012 | 절연 저하 | 절연 저항 < 10 MΩ | 경고 | 수분 침투 여부 점검, O-링 교체 |
| W-001 | 온도 주의 | 내부 온도 70°C~84°C | 주의 | 냉각 환경 개선 권고 |
| W-002 | 전압 주의 | 입력 전압 36~38V 또는 54~56V | 주의 | 전원 안정성 점검 권고 |
| W-003 | 수명 경고 | 총 동작 시간 > 8,000시간 | 주의 | 베어링 및 소모품 점검 권고 |

심각도 범례:

■ 긴급: 즉시 동작 중지 및 전원 차단 필요  ■ 경고: 가능한 빠른 점검 필요  ■ 주의: 운용 지속 가능하나 점검 권고

# 7. 보관 및 취급 주의사항

보관 온도: -55°C ~ +85°C, 습도: 10~80% RH (결로 금지)

장기 보관(6개월 이상) 시 실리카겔과 함께 밀봉 보관

충격·낙하 금지 (1m 이상 높이에서의 낙하는 즉시 점검 필요)

회전 축에 과도한 측면 하중 금지 (허용값: 반경 방향 150N, 축 방향 80N)

전원 인가 상태에서 커넥터 탈거 금지 (반드시 전원 차단 후 커넥터 분리)

# 8. 인증 및 적용 규격

| 규격/인증 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MIL-STD-810H | 환경 시험 (진동, 충격, 온도, 염수, 모래먼지) | 적합 |
| MIL-STD-461G | 전자기 간섭 (EMI/EMC) | 적합 |
| IP67 | 방수·방진 등급 (IEC 60529) | 인증 완료 |
| DAPA 형식 승인 | 방위사업청 형식 승인 (DAPA-EM-2025-0441) | 승인 완료 |
| UL 1004 | 회전 전기 기기 안전 규격 | 인증 완료 |
| RoHS | 유해 물질 사용 제한 (EU 지침 2011/65/EU) | 준수 |
| 절연 등급 H | IEC 60085 절연 재료 내열 등급 | 적합 |